# 🌞 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

## СЛЪНЧЕВ БОЙЛЕР (ОТВОРЕНА СИСТЕМА)

# ⚙️ РАБОТЕН ПРИНЦИП

Слънчевият бойлер с отворена система работи чрез циркулация между вакуумните тръби и резервоара.
Нагрятата вода се издига нагоре, а студената се стича надолу → непрекъснат цикъл без помпи.

# 🧱 СТРУКТУРА НА ПРОДУКТА

4

4

- Неръждаем външен резервоар

- Изолация

- Неръждаем вътрешен резервоар

- Въздушен отдушник

- Страничен капак

- Изход за топла вода

- Отвор за нагревател

- Вход за студена вода

- Вакуумна тръба

- Стойка

- Силиконов пръстен

- Задна опора

- Държач за тръби

- Пръстен против прах

# ⚠️ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ МОНТАЖ

- Монтажът е на височина → внимание!

- Резервоарът и тръбите са чупливи – работете внимателно.

# 📊 ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### 🛢️ Резервоар

- Неръждаема стомана SUS 304 / SUS 316L

- Изолация: Полиуретанова пяна

- Запазва топлината 72 часа

### 🔍 Вакуумни тръби

- Боросиликатно стъкло

- Φ58×1800 mm

- Устойчивост на градушка: 25 mm

### 🧩 Стойка

- Неръждаема стомана

### 🔧 Опционални аксесоари

- Нагревател, контролер, магнезиев анод

# 📦 МОДЕЛИ И КАПАЦИТЕТ

| Модел | Вакуумни тръби |  | Капацитет (Литри) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметър и Дължина ( mm ) | Брой тръби |  |
| JDL-8-58/1.8 | 58x1800 | 8 | 80 |
| JDL-10-58/1.8 | 58x1800 | 10 | 100 |
| JDL-12-58/1.8 | 58x1800 | 12 | 120 |
| JDL-15-58/1.8 | 58x1800 | 15 | 150 |
| JDL-18-58/1.8 | 58x1800 | 18 | 180 |
| JDL-20-58/1.8 | 58x1800 | 20 | 200 |
| JDL-24-58/1.8 | 58x1800 | 24 | 240 |
| JDL-30-58/1.8 | 58x1800 | 30 | 300 |
| JDL-36-58/1.8 | 58x1800 | 36 | 360 |
| JDL-40-58/1.8 | 58x1800 | 40 | 400 |
| JDL-50-58/1.8 | 58x1800 | 50 | 500 |

| Picture | Item No. | Name of Part |
| --- | --- | --- |
|  | A | Forefoot |
|  | B | Tank Support |
|  | C | Rear Foot |
|  | D | SideTop Bevel Bar |
|  | E | Side Bottom Bevel Bar |

# 🧱 РАЗБИВКА НА СТОЙКАТА

### Части (1)

- A – Предни крака

- B – Опора на резервоара

- C – Задни крака

- D – Горна диагонална греда

- E – Долна диагонална греда

| Picture | Item No. | Name of Part |
| --- | --- | --- |
|  | F | Bottom Support |
|  | G | Rear Bevel Bar |
|  | H | Crosspiece |
|  | I | Front Bevel Bar |
|  | J | Tail Support |

### Части (2)

- F – Долна поддръжка

- G – Задна диагонална греда

- H – Напречна греда

- I – Предна диагонална

- J – Задна опора

# 🛠️ МОНТАЖ — ПРОЦЕС

- Свържете A с B

- Монтирайте C

- Добавете диагоналните греди D и E

- Поставете резервоара (болтовете НЕ се стягат!)

- Добавете F

- Свържете модулите чрез G

- Монтирайте H и I

# 🌩️ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ (1)

## 1. Защита от мълнии ⚡

- Гръмоотводът да е ≥ 50 см над бойлера

- Разстоянието да е ≥ 10 см

- Без директна връзка с гръмоотводната система

## 2. Забележки по монтажа 🧰

- Работете внимателно

- Използвайте два ключа при тръбните връзки

# 🧽 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ (2)

d) Проверете силиконовите пръстени
e) Намажете пръстена и тръбата с разтвор → поставете с въртене
f) Затегнете гайките след монтаж на тръбите
g) Тръбните връзки да не са под налягане
h) Изолирайте входа и въздушния клапан
i) Във ветровити райони → използвайте бетониране или здрави анкери

# 🧼 ПРОЦЕС НА МОНТАЖ (3)

- Намажете пръстените

- Поставете тръбите с завъртане

- Проверете уплътняването

- Фиксирайте в държача

- Затегнете болтовете

# 🚿 ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА (1)

## 1. Пълнене с вода 💧

Напълнете резервоара, докато излезе вода от въздушната тръба → затворете вентила.

## 2. Съхранение на топлина 🔥

Водата се загрява автоматично → резервоарът задържа топлата вода до 72 часа.

## 3. Употреба 🚿

Отворете крана за топла вода.
Проверете температурата, за да не се изгорите.

# 🔌 ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА (2)

4. След употреба → допълнете с вода

5. Нагревател (по избор):

  - Включва се при липса на слънце

  - Нагревателят се командва от контролера, който е в комплекта

  - Изключвайте преди къпане

⚠️ Забранено е къпане, когато нагревателят е под напрежение!

# 🧴 ПОДДРЪЖКА (1)

## 1. Котлен камък 🪨

- Появява се при 70°C

- Почистване: края на есента/началото на зимата

- Препарат: разредена солна киселина

## 2. Замръзване ❄️

Причини:

- Ниско качество на тръбите

- Лоша изолация

Решение:
→ Поддържайте циркулация на водата през зимата

# 🧰 ПОДДРЪЖКА (2)

## 3. Най-добро време за пълнене 🌙

- Вечер или сутрин

- Никога при нагрети до 240°C тръби

## 4. Редовна поддръжка 🔧

- Смяна на тръби / резервоар при повреда

- Смяна на счупени аксесоари

# 🏠 СХЕМА НА МОНТАЖ

Моля проверете внимателно температурата на водата с ръка преди къпане!

Electric Heater

Вакуумни тръби

Кран студена вода

Кран топла вода

Тръба студена вода

Тръба топла вода

Water Tank

Roof

⚠️ Винаги проверявайте температурата, за да избегнете изгаряния.

# 🆘 ПРОБЛЕМИ И ОТСТРАНЯВАНЕ

## 1. Няма вода / малко вода 🚱

| Причина | Решение |
| --- | --- |
| Резервоарът е празен | Напълнете вечер |
| Пропускащ уплътнител | Подмяна |
| Ниско налягане | Монтирайте помпа |

## 2. Течове 💦

| Причина | Решение |
| --- | --- |
| Счупена тръба | Подмяна |
| Липсващ силиконов пръстен | Подмяна |
| Разхлабени връзки | Затягане / подмяна |

## 3. Водата не е топла 🌥️

| Причина | Решение |
| --- | --- |
| Тръбата е изгубила вакуум | Подмяна |
| Непълен входен вентил | Затворете напълно |
| Засенчване/прах | Преместете или почистете |
| Липса на слънце | Включете нагревателя |